ICS 07.040

A 75

DB22

吉林省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

新型地理实体数据技术规范

Specification for new geo-entity data

点击此处添加与国际标准一致性程度的标 识

（本稿完成日期：2020年10月10日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

吉林省市场监督管理厅   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语	1

4　数学基础	2

5　数据格式	2

6　编码原则	2

7　数据建库原则	3

8　地理实体编码方法	3

9　数据组织	4

10　地理实体数据分层表	7

11　地理实体数据分层属性表	9

12　地理实体几何表达规则	9

13　数据成果要求	10

14　数据采集规则	11

15　地理实体元数据	15

附录A（规范性附录）　地理实体分类代码表	19

附录B（规范性附录）　地理实体数据分层属性表	21

前  言

本标准按GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。

本标准由吉林省自然资源厅提出。

本标准由吉林省自然资源厅归口。

本标准起草单位：长春市测绘院。

本标准主要起草人：

新型地理实体数据技术规范

- 范围

本标准规定了智慧城市时空大数据平台中地理实体的数据建库技术规范，具体包括实体数据的数学基础、数据格式、数据建库原则、编码规则、数据组织、实体数据分层、实体数据分层属性表、更新要求、实体要素表达与处理要求和地理实体元数据等。

本标准适用于智慧城市新型地理实体数据的分类、编码､生产建库､共享应用与更新维 护。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 917-2017 公路路线标识规则和国道编号

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法

GB/T 10114-2003 县以下行政区划代码 编制规则

GB/T 30318-2013 地理信息公共平台基本规定

GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码

GB/T 21381-2008 交通管理地理信息实体标识编码规则城市道路

GB/T 23705-2009 数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则

GB/T 24356-2009 测绘成果质量检查与验收

GB/T 25529-2010 地理信息分类与编码规则

GB/T 37118-2018 地理实体空间数据规范

CHZ 9010-2011 地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范

CJJ/T 144-2010 城市地理空间信息共享与服务元数据标准

- 术语

下列术语和定义适用于本文件。

  - 地理实体数据

以基础地理信息数据为基础,把反映和描述现实世界中独立存在的自然地理要素、经济社会要素或地表、地下人工设施的形状、大小等与空间位置与地理分布有关的信息,采用面向对象的方法重组形成的数据。

  - 图元

表示空间内单一、连通和共同属性元素的几何对象。一个实体对象可以由多个图元组成。

- 一般为点、线、面。

  - 动态更新

动态更新，又称即时更新，即根据需要对地形图上某地物要素或某测区域内的数据进行快速更新。

- 数学基础

所提供的成果数据应具有统一的数学基础。

- 平面坐标系：采用国家2000大地坐标系（CGCS2000）或地方坐标系。

- 高程基准：采用国家85高程基准或地方高程基准；

- 时间基准：采用北京时间基准，日期应采用公历纪元。

- 当采用地方平面坐标系及高程基准时，应与国家大地坐标系及高程基准建立联系。

- 数据格式

新型地理实体数据成果文件统一以Arcgis的gdb格式提交。

  - 空间数据

过程空间数据支持的格式包括了常用GIS软件的交换格式，见下表5-1所示：

- 表 5-1空间数据格式

空间数据格式名称

ArcView Shape 文件(*.shp）

Erdas Image 文件（*.img）

TIFF文件（*.tif）

  - 非空间数据

非空间数据支持的格式主要是Microsoft Office Excel 。各委办局将自己的业务属性数据以常用的Excel格式提交。

Excel表格中必须有一张表格数据，而且表格中的字段名称必须是英文，而且必须有标准且完整的地址描述。

- 编码原则

地理实体编码应遵循如下基本原则：

- 科学性原则：编码应符合现实世界地理实体的基本构成规律，编码规则的设计应覆盖各类地理实体及其属性，具有兼容性；

- 系统性原则：编码应正确反映地理实体与属性纵向、横向的体系结构，在体现地理实体分类、分级的层次应清晰合理；

- 稳定性原则：编码应选择最稳定的方案，保证在较长的使用周期内不发生重大改变；

- 可扩展性原则：编码强调高位统一，低位留有充分扩充空间；

- 数据建库原则

地理实体数据建库应遵循如下基本原则：

- 规范化原则：在数据库建设中,数据生产,数据库设计、建立、管理与维护、服务等应符合规范化要求。

- 实用化原则：数据库建设应在技术指标、标准体系、成果模式、数据库模式等方面面向不同信息应用。

- 安全性原则：在数据库设计、建立、系统运行和管理等方面都应有严格的安全和保密措施,确保整个数据库系统安全、正常和有效地运行和使用。

- 扩展性原则：数据库建设时应考虑后期运行维护阶段数据扩展工作,数据库服务器存储空间、数据库支撑软件等应预留相应的容量扩展接口和功能接口。

- 地理实体编码方法

地理实体标识码（ENTIID）是地理实体的身份识别码，体现唯一性，作为数据提取、分析、共享等用途的唯一标识，在一定程度上反映其地理位置和类别属性。地理实体标识码随着地理实体的创建自动创建，随着地理实体的灭失永久消亡。

地理实体标识码由位置码、分类码、顺序码组成，码长34位。如下表所示：

- 表8-1地理实体唯一ID编码规则

| 第一段 | 第二段 | 第三段 |
| --- | --- | --- |
| 位置码 | 分类码 | 顺序码 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx |

  - 位置码

位置码采用本地区1:500地形图分幅的格网编号进行编码，编码组成为地理实体外包矩形的左下角格网编号+右上角格网编号，外加1位Z坐标方向的位置码，标识地下、地上的空中位置（地上为1，地下为0）；对1:500地形图图幅编号进行处理，处理结果为图幅号为8字符，作为地理实体编码中格网编号，故位置码应该为17位，如K-22-03KⅡ-22-031。

  - 分类码

地理实体分类编码依据GB/T 25529-2010地理信息分类与编码规则加上专业应用领域的编码构成。分类编码规则如下：

分类代码分高位码和低位码两部分。高位码采用GB/T 25529-2010 地理信息分类与编码规则的高位码编制规则。低位码根据相应专业分类码添加。

地理实体分类代码采用10位定长数字码，不足10位用“0”补齐。

代码结构如表8-2地理实体分类编码表所示，门类、亚门类、大类各1位，中类2位，小类5位，按它们的从属关系顺序编码。详细分类编码见附录A。

- 表8-2地理实体分类编码规则

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门类 | 亚门类 | 大类 | 中类 |  | 小类 |  |  |  |  |
| 高位码 |  |  |  |  | 低位码 |  |  |  |  |

  - 顺序码

顺序码设计为7位，具体代码段为0000000-9999999，依据位置码和分类码相同的地理实体依次编码，不得重复使用，以保证地理实体标识码的唯一性。

- 数据组织

  - 建库内容

主要包括水系、居民地及设施、交通及设施、政区与境界、植被五大类实体数据。水系包括河流、湖泊、水库等,居民地及设施包含房屋、院落、部件附属设施等，交通及设施包括城际道路、城市道路等;政区包括地市级行政区、区县级境界与政区、乡镇/街道级境界与政区、社区/村级境界与政区等，植被主要包括城市绿地。

  - 数据库分类

地理实体数库据根据服务对象及部署网络环境的不同可分为基础版数据、政务版数据和公众版数据三版，各版数据应符合涉密网、政务网和互联网数据传输要求。

  - 数据来源

实体数据矢量与属性信息来源主要有：

- 大比例尺基础地理信息数据；

- 地理市情或国情监测数据；

- 不动产、集体土地确权登记数据；

- 行业部门专题数据；

- 影像数据；

- 地名地址数据；

- 外业调绘数据。

  - 命名规则

    - 数据库命名规则

实体数据库最终成果包括地理实体的历史库与现状库，包含水系、居民地及设施、交通及设施、政区与境界、植被五大类实体数据。具体命名如下表9-1所示：

- 表 9-2实体数据库命名规范

| 序号 | 数据库名称 | 数据库别名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST_VEC_HIS | 地理实体历史库 |  |
| 2 | ST_VEC_XZ | 地理实体现状库 |  |

    - 数据集命名规则

地理实体数据集命名采用地理实体五大类数据内容的字母简称。具体命名如下表9-2所示：

- 表 9-2数据集命名规则

| 序号 | 数据集中文名 | 数据集英文标识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民地及设施 | JMD |  |
| 2 | 水系 | SX |  |
| 3 | 交通及设施 | JT |  |
| 4 | 境界与政区 | XZ |  |
| 5 | 植被 | ZB |  |

    - 数据图层命名规则

地理实体数据图层命名结构如下图9-1

- 图 9-1地理实体数据集命名结构

- 数据内容标识：即数据的分类标识，详细对照表见表9-2；

- 几何类型代码：即矢量实体数据的几何类型，详细代码表见表9-2；

- 表 9-2实体数据与几何类型代码

| 数据集标识 |  | 数据内容标识 |  | 几何代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据内容 | 标识 | 几何类型 | 标识 |
| 居民地及设施 | JMD | 一般房屋 | YBFW | 点 | PT |
|  |  | 底商 | DS |  |  |
|  |  | 农村房屋 | NCFW |  |  |
|  |  | 附属设施 | FSSS |  |  |
|  |  | 院落—居住小区 | JZXQ |  |  |
|  |  | 院落—教育机构 | JYJG |  |  |
|  |  | 院落—医疗卫生 | YLWS |  |  |
|  |  | 院落—单位院落 | DWYL |  |  |
|  |  | 院落—休闲景区 | XXJQ |  |  |
|  |  | 院落—工矿企业 | GKQY |  |  |
|  |  | 院落—体育活动 | TYHD |  |  |
|  |  | 院落—宗教活动 | ZJHD |  |  |
|  |  | 院落—停车场 | TCC |  |  |
| 水系 | SX | 湖泊实体 | HP | 线 | LN |
|  |  | 河流实体 | HL |  |  |
|  |  | 沟渠实体 | GQ |  |  |
|  |  | 水库实体 | SK |  |  |
|  |  | 水工设施 | SS |  |  |
| 交通及设施 | JT | 轨道交通 | GDJT | 多边形 | PL |
|  |  | 城际道路 | CJDL |  |  |
|  |  | 城市道路 | CSDL |  |  |
|  |  | 路段 | LD |  |  |
|  |  | 路口 | LK |  |  |
|  |  | 高架桥 | GJQ |  |  |
|  |  | 桥梁 | QL |  |  |
|  |  | 附属设施点 | FSSS |  |  |
| 境界与政区 | XZ | 境界 | JJ |  |  |
|  |  | 市（州） | SJ |  |  |
|  |  | 市辖区 | QJ |  |  |
|  |  | 街道层 | JD |  |  |
|  |  | 社区层 | SQ |  |  |
|  |  | 政区其它 | QT |  |  |
| 植被 | ZB | 行树 | HS |  |  |
|  |  | 城市绿地 | CSLD |  |  |
|  |  | 古树名木 | GSMM |  |  |
|  |  | 城市雕塑 | DS |  |  |

  - 历史管理

实体对象历史记录存储以有效期开始时间和有效期结束时间记录对象在时间轴上的更新变化情况，对象的每一次更新记录一个版本号，以实体ID作为唯一标识，通过状态判断该对象是历史还是现状，当前使用的对象有效结束时间为最大值，当有效结束时间停止，则该对象消亡，生成新的对象，重新编码，保证编码唯一。详细示例说明如下表9-3所示：

- 表 9-3 历史管理详细示例说明

| 实体名称 | 实体标识码 | 有效开始时间 | 有效结束时间 | 状态 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体1 | KⅡ-34-33KⅡ-34-33111301000000000008 | 2018-06-16 16:00 | 2019-07-10 19:00 | 0(历史) | 1 |
| 实体2 | KⅡ-40-30KⅡ-40-30111301000000000266 | 2018-06-16 19:00 | 2019-06-18 14:00 | 0(历史) | 1 |
| 实体3 | KⅡ-34-33KⅡ-34-33111301000000000008 | 2019-07-10 19:00 | 0000-00-00 00:00 | 1(现状) | 2 |
| 实体3 | KⅡ-40-30KⅡ-40-30111301000000000266 | 2019-06-18 14:00 | 2019-12-18 16:00 | 0(历史) | 2 |
| 实体3 | KⅡ-40-30KⅡ-40-30111301000000000266 | 2019-12-18 16:00 | 0000-00-00 00:00 | 1(现状) | 3 |

  - 更新要求

地理实体数据更新的数据源包括基础地理信息更新数据、地理国情监测更新数据、不动产登记更新数据等;

地理实体数据宜进行动态更新,当要素图形或基本属性发生变化时,应通过要素对象唯一标识码关联及时更新到地理实体数据库中，并进行历史存储关联管理。

- 地理实体数据分层表

地理实体数据分层即实体数据集的分类，水系、居民地及设施、交通及设施、政区与境界、植被五大类实体数据，各类实体数据具体分层表见下表10-1，实体数据生产过程中宜按照实体数据分层表进行实体数据的分层处理。

- 表10-1地理实体数据库分层结构表

| 实体名称 | 序号 | 英文层名 | 层名 | 几何类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民地及设施实体 | 1 | JMD_YBFW_A | 一般房屋 | 面 | 城市特征的建成房屋\建筑中房屋 |
|  | 2 | JMD_DS_A | 底商 | 面 | 连体房屋的底座部分 |
|  | 3 | JMD_NCFW_A | 农村房屋 | 面 | 农村低矮散房屋 |
|  | 4 | JMD_FSSS_A | 附属设施 | 面 | 车库出入口等居民设施 |
|  | 5 | JMD_JZXQ_A | 院落—居住小区 | 面 | 院落：开放式小区、封闭小区 |
|  | 6 | JMD_JYJG_A | 院落—教育机构 | 面 | 院落：全日制教育大中小学校及大型幼儿园 |
|  | 7 | JMD_YLWS_A | 院落—医疗卫生 | 面 | 院落：一二三级十等医院及社区卫生服务站 |
|  | 8 | JMD_DWYL_A | 院落—单位院落 | 面 | 院落：从事新闻出版、科研、勘测设计、科普、技术推广、外交、监教、殡葬服务、给排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等公共事业和从事金融、批发零售、住宿餐饮、商业办公等公共服务的单位。 |
|  | 9 | JMD_XXJQ_A | 院落—休闲景区 | 面 | 院落：城镇休闲娱乐的场所和风景区 |
|  | 10 | JMD_GKQY_A | 院落—工矿企业 | 面 | 院落：主要为水厂、电厂、污水处理厂、垃圾处理厂（包括垃圾堆放场、填埋场、焚烧厂等）等类型的大型工矿企业 |
|  | 11 | JMD_TYHD_A | 院落—体育活动 | 面 | 院落：高尔夫球场、体育馆、游泳馆、田径场、足球场、球类运动场、滑雪场、人工滑冰场、赛车场 |
|  | 12 | JMD_ZJHD_A | 院落—宗教活动 | 面 | 院落：佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教、其他 |
|  | 13 | JMD_TCC_A | 院落—停车场 | 面 | 院落：划设停车位，对社会开放并有收费经营管理的公共停车场所 |
| 交通及设施实体 | 1 | JT_GDJT_L | 轨道交通 | 线 | 铁路、地铁、轻轨、有轨电车 |
|  | 2 | JT_CJDL_A | 城际道路面 | 面 | 城际交通：高速、国省县乡道 |
|  | 3 | JT_CJDL_L | 城际道路线 | 线 | 城际交通：高速、国省县乡道 |
|  | 4 | JT_CSDL_A | 城市道路面 | 面 | 城市交通：主干路、次干路、支路 |
|  | 5 | JT_CSDL_L | 城市道路线 | 线 | 城市交通：主干路、次干路、支路 |
|  | 6 | JT_LD_A | 路段 | 面 | 道路被路口分隔开的部分 |
|  | 7 | JT_LK_A | 路口 | 面 | 道路交汇区域 |
|  | 8 | JT_GJQ_A | 高架桥 | 面 | 快速路高架的部分及其匝道 |
|  | 9 | JT_QL_A | 桥梁 | 面 | 跨水或道路的桥梁 |
|  | 10 | JT_FSSS_P | 附属设施点 | 点 | 交通信号灯等设施 |
| 境界与政区实体 | 1 | XZ_JJ_L | 境界线 | 线 | 境界：省市县乡界 |
|  | 2 | XZ_SJ_A | 市州 | 面 | 吉林省下辖市州 |
|  | 3 | XZ_QJ_A | 市辖区 | 面 |  |
|  | 4 | XZ_JD_A | 街道层 | 面 |  |
|  | 5 | XZ_SQ_A | 社区层 | 面 |  |
|  | 6 | XZ_QT_A | 政区其它 | 面 | 管理网格 |
| 植被实体 | 1 | ZB_HS_L | 行树 | 线 | 人行道上直线排列的行道树 |
|  | 2 | ZB_CSLD_A | 城市绿地 | 面 | 公园、永久绿地、其它绿地 |
|  | 3 | ZB_GSMM_P | 古树名木 | 点 |  |
|  | 4 | ZB_DS_P | 城市雕塑 | 点 |  |
| 水系实体 | 1 | SX_HP_A | 湖泊实体面 | 面 |  |
|  | 2 | SX_HL_A | 河流实体面 | 面 | 伊通河以及其它河流 |
|  | 3 | SX_HL_L | 河流实体线 | 线 | 伊通河以及其它河流中心线 |
|  | 4 | SX_GQ_L | 沟渠实体线 | 线 |  |
|  | 5 | SX_SK_A | 水库实体面 | 面 |  |
|  | 6 | SX_SS_P | 水工设施点 | 点 |  |

- 地理实体数据分层属性表

地理实体数据的分层属性表详见附录B，属性表规定了属性字段的长度、类型、值域等。

  - 地理实体数据通用属性

| 序号 | 属性名称 | 属性中文名称 | 属性描述 | 字段类型 | 约束条件 | 属性值域或示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENTIClassID | 实体分类码 | 地理实体分类代码 | Char（10） | M | 34位编码 |
|  | ENTIID | 实体标识码 | 地理实体唯一标识 | Char（26） | M | 10位编码 |
|  | NAME | 实体名称 | 地理实体的专有名称 | Char（100） | C | 君子大厦 |
|  | BornTIME | 产生时间 | 地理实体的产生时间 | Char（20） | M | 1999年12月 |
|  | EndTIME | 消亡时间 | 地理实体的消亡时间 | Char（20） | O | 2013年6月 |
|  | Address | 标准地址 | 地名地址的结构化描述信息 | Char（255） | C | 清华路448号 |
|  | USOURCE | 更新数据源 | 房屋院落必填 | Char（100） | C | 1:500地形图 |
|  | UpDate | 更新时间 | 更新数据源 | Date | C | 2017年12月 |

  - 通用属性说明

实体数据的属性填写要求在各实体数据分层属性表值域已有相应的规定，实体数据通用属性信息填写规则如下:

- 实体分类码为实体对象的类别码，依据实体对象的所属类别，按照表8-2地理实体分类编码规则，由系统自动生成赋值；

- 实体标识码为实体对象 唯一标识码，按照地理实体编码方法，由系统自动生成赋值；

- 相关业务属性来源于基础数据、业务数据与外业调绘数据，可通过空间位置属性更新批量赋值。

- 地理实体几何表达规则

新型地理实体数据是根据相关社会经济、自然资源信息空间化挂接的需求，对基础地理信息数据进行内容提取与分层细化、模型对象化重构、时空信息集成等处理而形成的。因此，新型地理实体几何表达规则宜参照基础地理信息数据库相关要求，具体如下。

  - 点图元表达实体规则

以点图元表达地理实体，点图元应位于实体位置标识点。

- 位置标识点应取其几何中心点或标志性特征点。

  - 线图元表达实体规则

以线图元表达地理实体，线图元应保持连通性和拓扑一致性。

  - 面图元表达实体规则

以面图元表达地理实体，面图元应保持完整性和封闭性。

- 数据成果要求

  - 位置精度

数据的平面精度和高程精度宜按照《GB/T 17941-2008 数字测绘成果质量要求》中关于位置精度的规定执行。

  - 属性精度

- 数据分层及其名称、属性表结构、属性项的内容名称及值域等相关定义应符合《GBT 20258.1-2007 基础地理信息要素数据字典 第1部分:1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据字典》的要求;

- 各要素的属性值应正确无误,若要素属性无属性值时应赋为空(或null);

  - 逻辑一致性

- 概念一致性:

- 属性项:属属性项名称、类型、长度及顺序数等定义符合要求

数据集:数据集(层)定义符合要求

- 格式一致性:

数据归档:数据文件存储组织符合要求

数据格式:数据文件格式符合要求

数据文件:数据文件无缺失、多余、数据可读写

文件命名:数据文件命名符合要求

- 拓扑一致性:

拓扑关系:拓扑关系定义符合要求

要素无错误的重合、重复、相接、连接、闭合和打断关系

要素点、线、面等的表示方式及关系应正确;

面要素应闭合且具有唯一性;

要素宜以最小冗余表示;

要素位置关系没有逻辑冲突,综合取舍应合理正确;

有向点、有向线等要素的方向应正确;

数据结构及存储格式符合要求;

要素分类正确;

断开的要素要处理合理;

要素的重合部分无缝隙或重叠现象;

线段相交或相连,无悬挂或过头现象;

连续地物保持连续,无错误的伪节点现象。

  - 现势性

原始资料与成果数据应具有良好的现势性,并能满足应用需求。

  - 完整性

- 要素内容应完整,无遗漏、多余或重复现象;

- 要素分层应正确,无多余、重复或遗漏层现象;

- 要素属性值应正确,无多余、遗漏现象;

- 对象名称及结构等要素应正确,无遗漏、多余或重复现象;

- 要素的几何类型表达正确;

  - 表征质量

- 要素的图形不应存在圆弧、样条曲线、多部分等不规则形状的线型;

- 要素线划光滑、自然、节点密度适中,形状保真度强,无明显的折刺、回头线、粘连、自相交、抖动、变形扭曲等现象;

- 有方向性的地物符号方向应正确;

  - 对象化要求

有名称或编码的交通、水系、政区与绿地数据宜进行对象化处理，形成与地理实体一一对应的图形对象。

- 数据采集规则

  - 居民地及设施实体

    - 房屋实体

- 房屋面图形来源于1:500或1:2000等基础地形图中相关数据，参考地名地址数据和影像数据进行实体化处理。房屋应保持完整，用单一的面要素表示其外轮廓，同一房屋不同结构合并为一个面，层数以最高层为准。

- 房屋实体的属性信息参考1:500基础地形图中注记数据或地名地址数据录入。属性中实体分类码为1130100000，实体标识码在每个社区采集完毕后统一编码赋值，为必填项。实体名称、标准地址依据地名地址标准地名填写（非兴趣点名称），产生时间为《建设工程竣工规划核实通知书》签发日期，层数、结构属性按照1:500基础地形图填写，层数取结构中最高层数；建筑年代精确到年，为产生时间的年份；在院落内的房屋需填写所属院落的名称和实体码。

- 用途属性参照表9.1.1房屋用途代 码表。

- 表9.1.1房屋用途代码表

| 一级分类 |  | 二级分类 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |  |
| 10 | 住宅 | 11 | 成套住宅 | 指由若干卧室、起居室、厨房、卫生间、室内走道或客厅等组成的供一户使用的房屋。 |
|  |  | 12 | 非成套住宅 | 指人们生活居住的但不成套的房屋，不包含集体宿舍。 |
|  |  | 13 | 集体宿舍 | 指机关、学校、企事业单位的单身职工、学生居住的房屋。集体宿舍是住宅的一部分。 |
|  |  | 14 | 商住两用 | 指公寓等商住两用房屋。 |
| 20 | 仓储 交通 工业 | 21 | 工业 | 指独立设置的各类工厂、车间、手工作坊、发电厂等从事生产活动的房屋。 |
|  |  | 22 | 公共设施 | 指自来水、泵站、污水处理、变电、燃气、供热、垃圾处理、环卫、公厕、殡葬、消防等市政公用设施的房屋。 |
|  |  | 23 | 铁路 | 指铁路系统从事铁路运输的房屋。 |
|  |  | 24 | 民航 | 指民航系统从事民航运输的房屋。 |
|  |  | 25 | 航运 | 指航运系统从事水路运输的房屋。 |
|  |  | 26 | 公交运输 | 指公路运输、公共交通系统从事客、货运输、装卸、搬运的房屋。 |
|  |  | 27 | 仓储 | 指用于储备、中转、外贸、供应等各种仓库、油库用房 |
|  |  | 28 | 停车楼 | 指用于停车的房屋。 |
| 30 | 商业 金融 信息 | 31 | 商业服务 | 指各类商店、门市部、饮食店、粮油店、菜场、理发店、照相馆、浴室、旅社、招待所等从事商业和为居民生活服务所用的房屋。 |
|  |  | 32 | 经营 | 指各种开发、装饰、中介公司等从事各类经营业务活动所用的房屋。 |
|  |  | 33 | 旅游 | 指宾馆、饭店、乐园、俱乐部、旅行社等主要从事旅游服务所用的房屋。 |
|  |  | 34 | 金融保险 | 指银行、储蓄所信用社、信托公司、证券公司、保险公司等从事金融服务所用的房屋。 |
|  |  | 35 | 电讯信息 | 指各种邮电、电讯部门、信息产业部门、从事电讯与信息工作所用的房屋。 |
| 40 | 教育 医疗 卫生 科研 | 41 | 教育 | 指大专院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园、托儿所、职业学校、业余学校、干校、党校、进修院校、工读学校、电视大学等从事教育所用的房屋。 |
|  |  | 42 | 医疗卫生 | 指各类医院、门诊部、卫生所（站）、检（防）疫站、保健院（站）、疗养院、医学化验、药品检验等医疗卫生机构从事医疗、保健、防疫、检验所用的房屋。 |
|  |  | 43 | 科研 | 指各类从事自然科学、社会科学等研究设计、开发所用的房屋。 |
| 50 | 文化 娱乐 体育 | 51 | 文化 | 指文化馆、图书馆、展览馆、博物馆、纪念馆等从事文化活动所用的房屋。 |
|  |  | 52 | 新闻 | 指广播电视台、电台、出版社、报社、杂志社、通讯社、记者站等从事新闻出版所用的房屋 |
|  |  | 53 | 娱乐 | 指影剧院、游乐场、俱乐部、剧团等从事文娱演出所用的房屋 |
|  |  | 54 | 园林绿化 | 指公园、动物园、植物园、陵园、苗圃、花圃、花园、风景名胜、防护林等所用的房屋 |
|  |  | 55 | 体育 | 指体育场、馆、游泳池、射击场、跳伞塔等从事体育所用的房屋 |
| 60 | 办公 | 61 | 办公 | 指党、政机关、群众团体、行政事业单位等行政、事业单位等所用的房屋。 |
| 70 | 军事 | 71 | 军事 | 指中国人民解放军军事机关、营房、阵地、基地、机场、码头、工厂、学校等所用的房屋 |
| 80 | 其他 | 81 | 涉外 | 指外国使、领馆、驻华办事处等涉外所用的房屋。 |
|  |  | 82 | 宗教 | 指寺庙、教堂等从事宗教活动所用的房屋。 |
|  |  | 83 | 监狱 | 指监狱、看守所、劳改场（所）等所用的房屋。 |

- 面积小于10平米的、无重要作用的房屋可舍去，池塘、田间的建成一般房屋和建成简易房屋可舍去，工地中为施工搭建的工棚、彩钢房等非永久性建筑可舍去。

- 楼房与底座相连时根据不同情况判断采集方法，如底座与上层建筑都是商业用途，整体采集为一个实体；如底座与上层建筑用途不同，底座是商业，上层是居民楼或商住混用，整体采集一个外轮廓实体，用途为商住混用，备注“整体”，上层建筑每个再单独采集一个实体，根据每部分自身用途实际情况填写，备注“上层”。上图写字楼起始层数为3，底商起始层数为1。

- 农村连片房屋只提取建成房屋和简单房屋，判断不出单个房屋外轮廓时，结构、层数相似的相连房屋可采集一个最大外轮廓。

此外，对于影像上显示为新增的房屋，地形图中未表示的，按影像采集其外轮廓，在更新数据源属性中填“XX年影像采集”。

    - 院落实体

院落实体是由垣栅、围墙或建筑物等围成的一个相对封闭与独立的空间，如居住小区、机关、学校和单位等。有明确围墙、栅栏等封闭结构的采集到封闭边界，没有封闭结构的采集房屋及附属开放空间绿化或停车场边界。单独占一栋楼没有附属空地的信息已经在房屋实体中体现，不再采集院落实体，仅占一栋房屋内部分层或若干房间的不作为院落实体采集。由此造成的该类别不能包含所有要素（如医院、学校），后续按需求以点图层进行补充。院落实体名称需是此院落权属单位或最主要单位的名称。

院落实体分为9个面图层，分别为居住小区、教育机构、医疗卫生、单位院落、休闲景区、工矿企业、体育活动、宗教活动、停车场。图形来源为1:500基础地形图中围墙、栅栏、篱笆等数据，参考DOM影像确定院落范围。属性来源为国（市）情普查数据中相关数据属性、各政府部门相关资料。各院落之间不能有压盖，但可以有包含关系，如小区院落里面的教育院落。若河流、道路穿过院落，则将道路、河流包含到院落里。

- 居住小区为被城市道路或自然分界线所围合，并与居住人口规模相对应，配建有公共服务设施的居住生活聚居地，包括封闭式小区和开放式小区。采集到院落围墙、最外围建筑物外轮廓连线或小区最外围绿化外轮廓。居住小区中公寓和别墅、东区和西区、一期和二期分别为两个不同实体。

- 教育机构为全日制教育大中小学校及大型幼儿园（包括公立及私立，需有独立建筑及院落）。参考净月区提供的教育局表格。

- 医疗卫生为一二三级十等医院及社区卫生服务站。参考净月区提供的卫生局表格。

- 单位院落需采集有等级的国家和社会组织举办的社会福利机构、乡级以上政府及所属机构的办公地、机场、港口、长途汽车站（枢纽）、三等以上火车站的院落面。院落面没有最小面积指标，包括从事新闻出版、科研、勘测设计、科普、技术推广、外交、监教、殡葬服务、给排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等公共事业和从事金融、批发零售、住宿餐饮、商业办公等公共服务的单位。其他类型单位院落依据地名地址采集。以政府、事业单位为主，企业须有一定规模并多年在此经营，小型民生服务类院落如洗车店、垃圾回收点等可不采集。

- 休闲景区为城镇休闲娱乐的场所和风景区的总称。包括公园、游乐园、动物园、植物园、大型广场等，不包括无名称的街边绿化公园。

- 工矿企业为从事工业、矿产、农产品加工、物流仓储、环境保护等企业所属或长期使用管理的具有一定规模、权属相对独立、主要用作生产和流通性活动的空间范围。主要为水厂、电厂、污水处理厂、垃圾处理厂（包括垃圾堆放场、填埋场、焚烧厂等）等类型的大型工矿企业，其他类型的工厂放在单位院落里。

- 体育活动为配备相关体育设施，有责任机构运营、管理、维护，对社会开放，供公众从事体育活动的公共场所（含学校内体育场馆），包括高尔夫球场、体育馆、游泳馆、田径场、足球场、球类运动场、滑雪场、人工滑冰场、赛车场、其他。

- 宗教活动为开展宗教活动的寺院、宫观、清真寺、教堂及其他固定处所，包括佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教、其他。

- 停车场为划设停车位，对社会开放并有收费经营管理的公共停车场所，需有明确的封闭空间及挡杆等设施，不包括地下车库、沿路停车位及小区、单位院落内部使用停车位。

  - 交通及设施实体

- 轨道交通包括铁路和地铁、有轨电车、轻轨。轨道交通仅采集中心线，不采集轨道面。图形和属性信息来源于基础性地理国情普查数据。

- 城际交通包括高速公路、国道、省道、县道、乡道、专用公路以及公路之间的连接道。图形和属性来源于基础性地理国情普查数据中的各类公路线要素，公路面图层需依据影像绘制。

对同一实体进行面合并处理，即一个公路实体一个道路面，低等级道路中间可被高等级道路打断，但仍为一个不连续的道路面整体。将国情数据的属性信息附到对应实体的属性字段中，若不同路段的宽度、车道数、材质不同，则参照大部分情况赋值。将公路面实体上急剧变化处圆滑修饰以使图形美观。

对公路中心线进行融合处理，保证中心线的完整和贯通性，注意同一实体的线面一致性。将公路实体面的所有属性附到对应的线实体上，保持线面属性一致。对于没有名称的公路要素不做处理。两端为公路，中间为城市道路，则需保证公路的连通。

- 城市交通包括快速路、高架路、主干路、次干路、支路、路段和路口。图形来源于道路交通基础地理信息数据库中的各类城市道路面要素和线要素。参考1:500地形图、国情普查数据对要素面进行实体化，并对同一实体进行面合并处理，入户道路过短时（长度小于10米）应适当删除。将国情数据的属性信息附到对应实体的属性字段中，若不同路段的宽度、车道数、材质不同，则参照大部分情况赋值。将道路面实体上急剧变化处圆滑修饰以使图形美观，两个道路实体路口处应拉直，若两边道路名称不一致则路面断在道路中心线上。

对城市道路中心线进行融合处理，保证中心线的完整和贯通性，注意同一实体的线面一致性。将道路实体面的所有属性附到对应的线实体上，保持线面属性一致。对于没有名称的道路要素不做处理。断头路有名称的保留，少数可能需要与附近的路连通，所有路应该是连通的，具体要叠加影像看到底是要删除还是要连通。很多城市里的主干道也是国道，为了保证国道的完整、主干道的完整，这段路在两个图层里都会有的。

两条城市道路相交时，将中间重叠部分定义为路口，路口应该包括道路转弯的圆弧部分，因此城市道路在面边线圆率变化处分割出的面要素即为路口。路口中间因花坛或绿化带等将道路面实体分割开的应将面补充完整。

两个路口之间的道路称为道路路段，因此，挖除路口的城市道路留下的即为道路路段。

- 交通附属设施包括桥梁隧道、人行天桥、地下人行通道、匝道、收费站、服务区、加油（气）站、充电站、汽车站（客运站）、火车站、公交站。图形来源于1:500地形图中相关数据。参考影像、地名地址点对附属进行实体化和属性录入，如有图形缺失应补充完整。根据地名地址点信息将收费站、加油站等实体化并录入属性。公交站参考公交专题数据进行实体化和属性录入。

  - 政区与境界实体

境界与政区实体包括城市各级行政区划的境界、区域及行政机构驻地。

政区实体按不同级别行政单元划分，包括省、市、县（市辖区、县级市、特区）、乡（镇、街道）、社区（居委会、村）等。

境界是行政区域的边界，每个境界实体由相邻行政区域单元定义。境界实体按不同级别行政单元划分，包括省、市、县（市辖区、县级市、特区）、乡（镇、街道）的行政边界。

图形、属性来源于国情普查数据中相关图形、属性及各政府民政部门资料。同一段线既是社区界线又是街道界线、区界、省界，则需要重复做多次。境界线编码时按照“左优先于右、上优先于下”的所属行政区划编码。

  - 植被实体

- 城市绿地包括公园、防护、生产和附属绿地。图形来源于国情普查数据中相关数据及园林局数据，属性参考兴趣点和地名地址数据录入。

- 城市雕塑取智慧雕塑管理系统中雕塑数据作为城市雕塑实体的图形。

- 古树名木取园林局绿地数据中相关数据作为古树名木实体的图形。

  - 水系实体

- 河流、湖泊、水库、水闸、泵站图形来源于1:500基础地形图，湿地图形来源于国情普查数据。

- 河流应连续不间断，若图面存在不合理的断开现象，参照影像数据、国情普查数据进行实体化处理。河流属性参考国情普查、已有水利资料录入，类型不确定河流全部归到其他河流层。河流面和河流中心线应保持一致，太窄的河流（宽度3米以下）不画中心线，若该河流与其他河流连通，则需要补充河流中心线。

- 湖泊属性参考国情普查录入，同名湖泊应以最大范围面补充湖泊面使其合并为一个整体，湖中间岛的范围应补充湖泊面将其合并为一个整体。

- 湿地、水库属性参考国情普查数据录入，水闸、泵站属性参考兴趣点录入。

- 地理实体元数据

  - 一般规定

- 地理实体元数据主要是辅助用户了解实体数据的相关信息，元数据表结构所列出的各项是必须要提供的项，应逐项记录，不应有空项，有值时，必须如实记录；无值时，记为“无”；

- 元数据项及元数据项的值可以根据实际需求选择，更改或增加，允许有缺省值；

- 元数据表中需用文字说明的数据项，应以简洁、清晰的语言完整表达；

- 元数据表中记录的实体编码与名称应与实体数据一致；

- 实体数据元数据表结构与属性字段元数据表结构如下所示

  - 实体数据元数据

| 实体数据元数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 字段别名 | 属性说明/示例 | 数据类型 | 主键 | 外键 |
| DATAENTITYID | 实体元数据ID | 实体元数据的唯一标识码/ | VARCHAR(30) | TRUE | FALSE |
| ENTIYID | 实体编码 | 行业相关的实体编码 / AHA37006 | VARCHAR(30) | FALSE | TRUE |
| ENTIYNAME | 实体名称 | 实体数据的名称 /伊通河 | VARCHAR(30) |  |  |
| COORDINATES | 坐标系 | 实体数据的坐标系/CGCS2000 | VARCHAR(30) |  |  |
| SOURCE | 来源 | 实体数据的来源 /基础地形图、国土三调、地理国情 | VARCHAR(120) |  |  |
| PROVIDER | 提供单位 | 实体数据源的提供单位/测绘院、规划和自然资源局 | VARCHAR(60) |  |  |
| RANGE | 范围 | 实体数据的范围 /规划区0.76万平方公里、建成区500平方公里 | VARCHAR(60) |  |  |
| TYPE | 格式 | 实体数据的格式 / SHP | VARCHAR(60) |  |  |
| MAPPRECISION | 平面精度 | 实体数据的平面精度 /0.02 | VARCHAR(60) |  |  |
| HEIGHTERROR | 高程中误差 | 实体数据的高程中误差 /1.471 | VARCHAR(60) |  |  |
| ATTRIBUTEPRECISION | 属性精度 | 实体数据的属性精度 /符合要求 | VARCHAR(60) |  |  |
| DATE INTEGRITY | 完整性 | 实体数据的完整性 /完整、**不完整 | VARCHAR(60) |  |  |
| DATALOCONS | 逻辑一致性 | 实体数据的逻辑一致性/一致、水系面存在拓扑悬挂 | VARCHAR(60) |  |  |
| DATAPRODUCT | 生产日期 | 实体数据的生产日期/2019-09-18 00:00 | DATE |  |  |
| DATACREATED | 入库日期 | 实体数据的入库时间 /2019-09-18 00:00 | DATE |  |  |
| DATALASTUPDATED | 更新日期 | 实体数据的更新时间 /2019-09-18 00:00 | DATE |  |  |
| UPDATETYPE | 更新方式 | 实体数据的更新方式 /全数字野外测量、航空摄影测量 | VARCHAR(60) |  |  |
| STUTAS | 状态 | 实体数据的状态，记录数据的历史管理/0（历史）、1（现状） | 二进制 |  |  |
| VERSION | 版本 | 技术数据的版本/V1.0.1 | VARCHAR(60) |  |  |

  - 实体数据属性字段元数据

| 字段元数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 字段别名 | 属性描述或示例 | 字段类型 | 是否主键 | 是否非空 |
| DATAFIELDID | 字段元数据ID | 元数据的唯一标识码 | NUMBER(38) | Y | Y |
| ENTIYID | 实体编码 | 行业相关的实体编码 / AHA37006 | NUMBER | N | N |
| FLDNAME | 字段名 |  | VARCHAR2(50) | N | N |
| FLDALIAS | 字段别名 |  | VARCHAR2(50) | N | N |
| FLDTYPE | 字段类型 | sftInteger = 3, //短整型sftLong = 4,//长整型sftDouble = 7,//双精度 sftSingle = 6,//单精度 sftText = 10,//文本型 sftBoolean = 1,//布尔 sftMemo = 12,//备注 sftDate = 8,//日期 sftNchar = 127//宽字符型 | NUMBER(3) | N | N |
| FLDSIZE | 字段大小 |  | NUMBER(4) | N | N |
| MAINKEYFLD | 是否主键字段 | 1是、0是否 | NUMBER(1) | N | N |
| ZEROLENGTH | 是否零长 | 1是、0是否 | NUMBER(1) | N | N |
| AUTOINCREMENTFLD | 是否自增字段 | 1是、0是否 | NUMBER(1) | N | N |
| FLDDEFAULTVALUE | 字段默认值 |  | VARCHAR2(100) | N | N |
| REQUIREDFLD | 是否需求字段 | 1是、0是否 | NUMBER(1) | N | N |
| READONLYFLD | 是否只读字段 | 1是、0是否 | NUMBER(1) | N | N |
| VARIABLELENGTH | 可变长度 |  | NUMBER(4) | N | N |
| MAXVALUE | 最大值 |  | VARCHAR2(10) | N | N |
| MINVALUE | 最小值 |  | VARCHAR2(10) | N | N |
| FIELDRULE | 验证字段规则 | 通过正则表达式验证字段值 | VARCHAR2(200) | N | N |
| QUERYFLD | 是否查询字段 | 1是、0是否 | NUMBER(1) | N | N |
| DATASETID | 数据集ID |  | NUMBER(38) | N | N |
| ORDERINDEX | 命令指数 |  | NUMBER(38) | N | N |
| DESCINFO | 描述信息 |  | VARCHAR2(500) | N | N |
| SEQUENCESTART | 序列开始 |  | DATE | N | N |
| SEQUENCEEND | 序列结束 |  | DATE | N | N |
| SEQUENCESTATE | 序列状态 |  | NUMBER(1) | N | N |
| SEQUENCEORGID | 序列组织ID |  | NUMBER(38) | N | N |

- （规范性附录）
地理实体分类代码表

- 表A.1 地理实体分类代码表

| 门类 | 亚门类 | 大类 | 中类代码 | 中类 | 小类代码 | 小类 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础类1 | 基础地理实体1 | 测绘基础 1 | 01 | 地理格网 | 01 | 公里格网 | 1110101000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 1:500地形图分幅格网 | 1110102000 |
|  |  | 水系2 | 01 | 河流 | 00 | 河流 | 1120100000 |
|  |  |  |  |  | 01 | 一级河流 | 1120101000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 二级河流 | 1120102000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 三级河流 | 1120103000 |
|  |  |  |  |  | 04 | 四级河流 | 1120104000 |
|  |  |  |  |  | 05 | 五级河流 | 1120105000 |
|  |  |  |  |  | 06 | 六级河流 | 1120106000 |
|  |  |  | 02 | 沟渠 | 00 | 沟渠 | 1120200000 |
|  |  |  | 03 | 湖泊 | 01 | 湖泊 | 1120301000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 池塘 | 1120302000 |
|  |  |  | 04 | 水库 | 00 | 水库 | 1120400000 |
|  |  |  | 06 | 其它水系实体 | 00 | 其它水系实体 | 1120600000 |
|  |  |  |  |  | 01 | 岛 | 1120601000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 岸滩 | 1120602000 |
|  |  |  | 07 | 水系附属设施 | 00 | 水利附属设施 | 1120700000 |
|  |  |  |  |  | 01 | 堤 | 1120701000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 闸 | 1120702000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 坝 | 1120703000 |
|  |  | 居民地3 | 01 | 房屋 | 00 | 房屋 | 1130100000 |
|  |  |  |  |  | 01 | 城市房屋 | 1130101000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 农村房屋 | 1130102000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 底商 | 1130103000 |
|  |  |  |  |  | 04 | 棚房 | 1130104000 |
|  |  |  |  |  | 05 | 破坏房屋 | 1130105000 |
|  |  |  |  |  | 06 | 廊房 | 1130106000 |
|  |  |  |  |  | 07 | 其他房屋 | 1130107000 |
|  |  |  | 02 | 院落 | 01 | 居住小区 | 1130201000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 教育机构 | 1130202000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 医疗卫生 | 1130203000 |
|  |  |  |  |  | 04 | 单位院落 | 1130204000 |
|  |  |  |  |  | 05 | 休闲景区 | 1130205000 |
|  |  |  |  |  | 06 | 工矿企业 | 1130206000 |
|  |  |  |  |  | 07 | 体育活动 | 1130207000 |
|  |  |  |  |  | 08 | 宗教活动 | 1130208000 |
|  |  |  |  |  | 09 | 停车场 | 1130209000 |
|  |  |  | 03 | 居民地附属设施 | 00 | 居民地附属设施 | 1130600000 |
|  |  |  |  |  | 01 | 围墙 | 1130601000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 地下出入口 | 1130602000 |
|  |  | 交通4 | 01 | 轨道交通 | 01 | 铁路 | 1140101000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 地铁轻轨线路 | 1140102000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 有轨电车线路 | 1140103000 |
|  |  |  | 02 | 城际交通 | 01 | 高速公路 | 1140201000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 国道 | 1140202000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 省道 | 1140203000 |
|  |  |  |  |  | 04 | 县道 | 1140204000 |
|  |  |  |  |  | 05 | 乡道 | 1140205000 |
|  |  |  |  |  | 06 | 专用公路 | 1140206000 |
|  |  |  |  |  | 07 | 匝道 | 1140207000 |
|  |  |  | 03 | 城市交通 | 01 | 快速路 | 1140301000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 高架路 | 1140302000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 主干路 | 1140303000 |
|  |  |  |  |  | 04 | 次干路 | 1140304000 |
|  |  |  |  |  | 05 | 支路 | 1140305000 |
|  |  |  |  |  | 05 | 路段 | 1140306000 |
|  |  |  |  |  | 06 | 路口 | 1140307000 |
|  |  |  | 04 | 交通附属设施 | 00 | 交通附属设施 | 1140400000 |
|  |  |  |  |  | 01 | 公路隔离设施 | 1140401000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 收费站 | 1140402000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 桥梁 | 1140403000 |
|  |  |  |  |  | 04 | 过街天桥 | 1140404000 |
|  |  | 境界与政区 5 | 01 | 境界 | 01 | 省界 | 1150101000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 市界 | 1150102000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 县（区）界 | 1150103000 |
|  |  |  |  |  | 04 | 街道（乡镇）界 | 1150104000 |
|  |  |  |  |  | 05 | 社区（村）界 | 1150105000 |
|  |  |  | 02 | 政区 | 01 | 省 | 1150201000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 市 | 1150202000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 县 | 1150203000 |
|  |  |  |  |  | 04 | 街道（乡镇） | 1150204000 |
|  |  |  |  |  | 05 | 社区（村） | 1150205000 |
|  |  |  | 03 | 其他区域 | 01 | 飞地 | 1150901000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 特殊地区面 | 1150302000 |
|  |  | 植被 6 | 01 | 城市绿地 | 01 | 公园 | 1160101000 |
|  |  |  |  |  | 02 | 防护绿地 | 1160102000 |
|  |  |  |  |  | 03 | 生产绿地 | 1160103000 |
|  |  |  |  |  | 04 | 其他绿地 | 1160104000 |
|  |  |  |  |  | 05 | 城市雕塑 | 1160105000 |
|  |  |  |  |  | 06 | 古树名木 | 1160106000 |

- （规范性附录）
地理实体数据分层属性表

- 表B.1  房屋实体属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 君子大厦 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 1999年12月 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 清华路448号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 1:500地形图 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 结构 | Structure | Char（10） | M | 扩展属性 | 房屋结构 | 砼 |
| 10 | 层数 | Floors | Int（8） | M | 基本属性 | 房屋的最高楼层 | 22 |
| 11 | 楼栋号码 | HouseNumber | Char（255） | C | 基本属性 | 建筑物楼栋号码 | 15栋 |
| 12 | 用途 | Uses | Char（10） | C | 扩展属性 | 见房屋用途代码表 | 11 |
| 13 | 起始层数 | BeginLevel | Int（8） | M | 基本属性 | 房屋的起始层数，区分建筑物有无基座 | 1 |
| 14 | 房顶高程 | RoofElev | Double（16,1） | O | 扩展属性 | 房屋高程，单位：米 | 30 |
| 15 | 基底高程 | BaseElev | Double（16,1） | O | 扩展属性 | 房屋基底高度，单位：米 | 1 |
| 16 | 建筑年代 | HouseDate | Date | O | 扩展属性 | 建筑物的建筑年代 | 1999 |
| 17 | 所属院落 | Yuanluo | Char（100） | C | 扩展属性 | 在院落图层内房屋必填 | XX小区 |
| 18 | 院落实体码 | YuanluoID | Char（26） | C | 扩展属性 | 与所属院落对应的院落实体唯一ID |  |
| 19 | 备注 | Note | Char（100） | C | 基本属性 | 连体房屋的基座部分需填写 | 底商 |

- 表B.2 院落—居住小区属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 长春明珠 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2001年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 人民大街8668号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 小区类型 | Type | Char（20） | M | 扩展属性 | 是否是封闭小区 | 封闭小区 |
| 10 | 栋数 | BuildingNum | Int（8） | M | 扩展属性 | 包含几栋房屋 | 10 |
| 11 | 权属 | Owner | Char（100） | C | 扩展属性 |  | 个人产权 |
| 12 | 面积 | Area | Double | O | 基本属性 | 小区占地面积 |  |

- 表B.3  院落—教育机构属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 吉林大学 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 1960年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 人民大街5988号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 类型 | Type | Char（100） | M | 基本属性 | 学校类型 | 大学 |
| 10 | 办学性质 | Kind | Char（100） | C | 扩展属性 |  | 公办 |
| 11 | 学生人数 | Stu_Num | Long | C | 扩展属性 |  | 260 |
| 12 | 教职工人数 | Tea_Num | Long | C | 扩展属性 |  | 76 |
| 13 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 占地面积 |  |

- 表B.4  院落—医疗卫生属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 吉林大学第一医院 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 1990年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 新民大街1号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 级别 | Level | Char（100） | M | 基本属性 | 医院级别 | 三级甲等 |
| 10 | 所有制形式 | Owner | Char（100） | C | 扩展属性 |  | 私人 |
| 11 | 经营性质 | Kind | Char（100） | C | 扩展属性 |  | 营利性 |
| 12 | 床位数 | Bed | Int（8） | C | 扩展属性 |  | 100 |
| 13 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 占地面积 |  |

- 表B.5  院落—单位院落属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 长春市政府 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 人民大街10111号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 行业类型 | Type | Char（100） | M | 扩展属性 | 按照单位性质分为政府机关、公共事业、公共服务三类 | 政府机关 |
| 10 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 占地面积 |  |

- 表B.6  院落—休闲景区属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 净月潭森林公园 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 净月大街5840号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 类型 | Type | Char（100） | M | 扩展属性 | 根据国情 | 公园 |
| 10 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 占地面积 |  |

- 表B.7  院落—工矿企业属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | XX电厂 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 东环城路7078号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 类型 | Type | Char（100） | M | 扩展属性 | 根据国情 |  |
| 10 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 占地面积 |  |

- 表B.8  院落—体育活动场所属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 长春市体育馆 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 人民大街2999号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 类型 | Type | Char（100） | M | 扩展属性 | 根据国情 | 体育馆 |
| 10 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 占地面积 |  |

- 表B.9  院落—宗教场所属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 大佛寺 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 湖滨街613号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 类型 | Type | Char（100） | M | 扩展属性 | 根据国情 | 佛教 |
| 10 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 占地面积 |  |

- 表B.10  院落—收费停车场属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 幸福停车楼 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 标准地址 | Address | Char（255） | C | 基本属性 | 地名地址的结构化描述信息 房屋院落必填 | 永盛路9号 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 类型 | Type | Char（100） | M | 扩展属性 | 根据国情 | 停车楼 |
| 10 | 车位数 | Car_Num | Int(8) | C | 扩展属性 | 可停车数量 | 100 |
| 11 | 层数 | Floor | Int(8) | C | 扩展属性 | 用于立体停车场，停车楼层数 | 5 |
| 12 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 占地面积 |  |

- 表B.11  轨道交通属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 京哈铁路 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | C | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 类型 | TYPE | Char（32） | M | 扩展属性 | 根据设计速度确定类型 | 高速/普通 |
| 7 | 线路编码 | RN | Char（32） | M | 扩展属性 | 按照铁路路线编码规则给定的编号 |  |
| 8 | 起点 | STARTP | Char（32） | M | 扩展属性 | 线路起点 | 北京 |
| 9 | 终点 | DEST | Char（32） | M | 扩展属性 | 线路终点 | 哈尔滨 |
| 10 | 单双线 | SDTF | Char（4） | M | 扩展属性 |  | 双线 |
| 11 | 上下行方向 | DRCT | Char（4） | M | 扩展属性 |  | 并行 |
| 12 | 重复路段编码 | RNP | Char（255） | C | 扩展属性 | 共用铁路路段的编号 |  |
| 13 | 是否高架 | ELEVT | INT | C | 扩展属性 | 与国情相同0-6表示 |  |

- 表B.12  城际道路属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 国道、省道、县道必选 |  |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 道路编号 | RN | Char（32） | M | 扩展属性 | 公路路线标识规则和国道编码 |  |
| 7 | 简称 | NAMES | Char（32） | C | 扩展属性 |  |  |
| 8 | 技术等级 | RTEG | Char（8） | C | 扩展属性 | 国道、省道必选， | 一级 |
| 9 | 车道数 | LANE | INT | M | 扩展属性 |  |  |
| 10 | 铺设材料 | MATRL | Char（16） | C | 扩展属性 | 国道、省道、县道必选。 | 沥青 |
| 11 | 单双向 | SDTF | Char（4） | M | 扩展属性 | 默认为双向 | 双向 |
| 12 | 上下行方向 | DRCT | Char（4） | C | 扩展属性 | 高速、国道、省道必选。默认为并行 | 并行 |
| 13 | 路宽 | WIDTH | DOUBLE | C | 扩展属性 | 国道、省道、县道必选 |  |
| 14 | 重复路段编码 | RNP | Char（255） | O | 扩展属性 | 共用道路编号，用“/”分开 |  |
| 15 | 是否高架 | ELEVT | INT | O | 扩展属性 | 0-6 |  |
| 16 | 类型 | TYPE | Char（32） | M | 扩展属性 | 说明公路的管理类型 | 国道 |

- 表B.13  城市道路属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 |  |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 车道数 | LANE | INT | M | 扩展属性 |  |  |
| 7 | 铺设材料 | MATRL | Char（16） | C | 扩展属性 |  | 沥青 |
| 8 | 单双向 | SDTF | Char（4） | M | 扩展属性 | 默认为双向 | 双向 |
| 9 | 路宽 | WIDTH | DOUBLE | C | 扩展属性 |  |  |
| 10 | 是否高架 | ELEVT | INT | O | 扩展属性 | 0-6 |  |
| 11 | 类型 | TYPE | Char（32） | M | 扩展属性 | 说明道路的管理类型 | 主干道 |

- 表B.14  路段属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 | 与所在道路的实体码相同 |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 |  |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 车道数 | LANE | INT | M | 扩展属性 |  |  |
| 7 | 铺设材料 | MATRL | Char（16） | C | 扩展属性 |  | 沥青 |
| 8 | 单双向 | SDTF | Char（4） | M | 扩展属性 | 默认为双向 | 双向 |
| 9 | 路宽 | WIDTH | DOUBLE | C | 扩展属性 |  |  |
| 10 | 是否高架 | ELEVT | INT | O | 扩展属性 | 0-6 |  |
| 11 | 类型 | TYPE | Char（32） | M | 扩展属性 | 说明道路的管理类型 | 主干路 |
| 12 | 路段编码 | LDBM | Char（4） | M | 扩展属性 | 从道路起始点开始从北向南、从西向东依次排序 | 0001 |

- 表B.15  路口属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 人民大街/解放大路路口 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 交汇数量 | R_NUM | INT | M | 扩展属性 | 在路口相交的道路数量 | 2 |

- 表B.16  桥梁属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 |  |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 类别 | Type | Char（10） | M | 扩展属性 |  | 铁索桥 |
| 7 | 所属道路 | BelongRoad | Char（20） | O | 扩展属性 | 所属道路 |  |
| 8 | 状态 | State | Char（10） | O | 扩展属性 | 实体状态，利用/废弃/建设中 | 利用 |
| 9 | 载重 | Loads | Double（16,1） | O | 扩展属性 | 设计承载重量，单位为吨 | 16.1 |
| 10 | 限高 | ControlHeight | Double（16,2） | O | 扩展属性 | 道路限高，单位为米 | 5 |
| 11 | 用途 | Uses | Char（10） | O | 扩展属性 | 货运/客运/混合 | 货运 |
| 12 | 车道数 | LaneNumber | Int（8） | O | 扩展属性 | 车道数目 | 4 |

- 表B.17  附属设施属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 |  |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 类别 | Type | Char（10） | M | 扩展属性 |  | 加油站 |

- 表B.18  政区—市属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 | 1160102000 |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 长春市 |
| 4 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 5 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 6 | 行政代码 | Admincode | Char（20） | M | 基本属性 | 《XX市行政区划代码》 |  |
| 7 | 人口总数 | PopulationSize | Int（7） | C | 扩展属性 |  |  |
| 8 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 区域面积 |  |

- 表B.19  政区—县/区属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 | 1160203000 |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 南关区 |
| 4 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 5 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 6 | 行政代码 | Admincode | Char（20） | M | 基本属性 | 《XX市行政区划代码》 |  |
| 7 | 人口总数 | PopulationSize | Int（7） | C | 扩展属性 |  |  |
| 8 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 区域面积 |  |

- 表B.20  政区—街道属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 德正街道 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 7 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 8 | 行政代码 | Admincode | Char（20） | M | 基本属性 | 《XX市行政区划代码》 |  |
| 9 | 人口总数 | PopulationSize | Int（7） | C | 扩展属性 |  |  |
| 10 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 区域面积 |  |

- 表B.21  政区—社区属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 农大社区 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 7 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 8 | 行政代码 | Admincode | Char（20） | M | 扩展属性 | 《XX市行政区划代码》 |  |
| 9 | 人口总数 | PopulationSize | Int（7） | C | 扩展属性 |  |  |
| 10 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 区域面积 |  |

- 表B.22  境界线属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 德正街道 |
| 4 | 类别 | Type | Char（10） | O | 扩展属性 |  | 市界、县/区界、街道/乡界、社区/村界 |
| 7 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 8 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 9 | 行政代码 | Admincode | Char（20） | M | 基本属性 | 《XX市行政区划代码》 |  |
| 10 | 长度 | Length | Double | M | 基本属性 | 边界周长 |  |

- 表B.23  城市绿地属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 南湖公园 |
| 4 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 5 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 6 | 类型 | FType | Char（50） | O | 扩展属性 |  | 防护、生产和其他绿地、公园 |
| 7 | 面积 | Area | Double | M | 基本属性 | 占地面积 |  |

- 表B.24  古树名木属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 | 1180203000 |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 树种名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 树种名称 |  |
| 4 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 5 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 6 | 古树 | OldTree | Char（10） | M | 扩展属性 | 是否是古树，是/否 | 否 |
| 7 | 高度 | Height | Double（16,3） | O | 扩展属性 | 高度，单位：米 | 20.4 |
| 8 | 树径 | Diameter | Double（16,3） | O | 扩展属性 | 树径，单位：米 | 3 |

- 表B.25  城市雕塑属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 | 1180202000 |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 |  |
| 4 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 5 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 6 | 地点 | Place | Char（255） | M | 扩展属性 |  | 栖霞山 |
| 7 | 区属 | AdminName | Char（255） | O | 扩展属性 |  | 栖霞 |
| 8 | 开放性 | Openness | Char（255） | O | 扩展属性 |  | 非开放 |
| 9 | 题材 | Theme | Char（255） | O | 扩展属性 |  | 历史名人 |
| 10 | 雕塑形式 | Form | Char（255） | O | 扩展属性 |  | 单体 |
| 11 | 雕塑样式 | Style | Char（255） | O | 扩展属性 |  | 圆雕 |
| 12 | 雕塑风格 | Manner | Char（255） | O | 扩展属性 |  | 具象 |
| 13 | 雕塑整体尺寸 | OverallSize | Char（255） | O | 扩展属性 | 长：m，宽：m，高： m |  |
| 14 | 主体材质 | MainMaterial | Char（255） | O | 扩展属性 |  | 玻璃钢 |
| 15 | 主体颜色 | MainColor | Char（255） | O | 扩展属性 |  | 青铜色 |

- 表B.26  湖泊水库属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 农大水库 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 7 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 8 | 类型 | Type | Char（20） | M | 扩展属性 | 实体类型 | 水库 |
| 9 | 用途 | Use | Char（20） | C | 扩展属性 |  | 养殖 |
| 10 | 容量 | Vol | Float | C | 扩展属性 |  |  |
| 11 | 水利行业编码 | WRID | Char（16） | C | 扩展属性 |  |  |
| 12 | 水利行业等级 | WRGR | Int | C | 扩展属性 |  |  |

- 表B.27  河流属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 | 伊通河 |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 7 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 8 | 类型 | Type | Char（20） | M | 扩展属性 | 实体类型 | 河流 |
| 9 | 时令月份 | Month | Char（20） | C | 扩展属性 |  | 7-9月 |
| 10 | 平均宽度 | Width | Float | M | 扩展属性 |  |  |
| 11 | 水利行业编码 | WRID | Char（16） | C | 扩展属性 |  |  |
| 12 | 水利行业等级 | WRGR | Int | C | 扩展属性 |  |  |

- 表B.28  沟渠属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 |  |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 7 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 8 | 类型 | Type | Char（20） | M | 扩展属性 | 实体类型 | 沟渠 |

- 表B.29  水工设施属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项英文简称 | 字段类型 | 约束条件 | 属性类型 | 说明 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体分类码 | ENTIClassID | Char（10） | M | 基本属性 | 地理实体分类代码 |  |
| 2 | 实体标识码 | ENTIID | Char（26） | M | 基本属性 | 地理实体唯一标识 |  |
| 3 | 实体名称 | NAME | Char（100） | C | 基本属性 | 地理实体的专有名称 |  |
| 4 | 产生时间 | BornTIME | Char（20） | M | 基本属性 | 地理实体的产生时间 | 2006年 |
| 5 | 消亡时间 | EndTIME | Char（20） | O | 基本属性 | 地理实体的消亡时间 | 2013年6月 |
| 6 | 更新数据源 | USOURCE | Char（100） | C | 基本属性 | 更新数据源 | 地理国情普查 |
| 7 | 更新时间 | UpDate | Date | C | 基本属性 | 更新时间 | 2017年12月 |
| 8 | 类型 | Type | Char（20） | M | 扩展属性 | 实体类型 | 排水口 |

_________________________________